Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж

Тема проекта: Рекультивации нарушенных земель

Работу выполнила обучающаяся 1 курса

Группы №268 «а»

Борлиева Нозанин Илхомджоновна

г. Ханты-Мансийск 2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………....3

Глава I.Рекультивация…………………………………………………………..5

1.1.Проект рекультивации нарушенных земель………………………………..5

Глава II. Анализпроектов рекультивации нарушенных земель лесных районов территории ХМАО-Югры………......................................................6

1.2.Проект рекультивации нарушенных земель лесного фонда по объекту: «Карьер песка с подъездной автодорогой 174 км г/п Пунга-Вуктыл-Ухта»........................................................................................................................6

1.3. Проект рекультивации земель лесного фонда под объект: Карьер песка «Магромсы -1» на Тайлаковком месторождении нефти…………………….....9

1.4.Вывод по анализу проектов  рекультивации……………………........................................................................14

Заключение……………………………………………………………………...15

Список использованных источников……………………..............................18

Приложение А……………………………………………………………………22

ПриложениеБ………………………………………………………………...…..22

Приложение В……………………………………………………………………23

Приложение Г……………………………………………………………………23

Приложение Д……………………………………………………………………25

Приложение Е……………………………………………………………………26

ВВЕДЕНИЕ

Общеизвестно, что практически все леса Земли в той или иной мере подвержены воздействию антропогенеза. В результате этого они деградируют. Деградация лесов проявляется в снижении лесистости территории, падении комплексной продуктивности, смене коренной растительности на производную, снижении доли высокопроизводительных и увеличении доли низкопроизводительных насаждений и т.д. На территории ХМАО-Югры основным техногенным фактором, разрушающим леса, является нефтегазодобыча. Естественные демутационные процессы лесных экосистем, трансформированные под воздействием нефтегазодобычи, либо растягиваются на 150-200 лет, во всяком случае, на многие десятки лет, либо без специальных рекультивационных мероприятий не пойдут вовсе.

Площадь земель, нарушенных в процессе недропользования, в нашей стране составляет свыше 1.5 млн га. Непрерывно растущие потребности народного хозяйства в нефтепродуктах и минеральном сырье влекут за собой постоянный прирост площадей нарушенных земель. Так, по данным на 20.01.2016 г. на территории ХМАО-Югры за 2016 год только по причине добычи полезных ископаемых Департаментом природных ресурсов и не сырьевого сектора экономики зарегистрировано 4797 аварий на добыче нефти и минерального сырья. В результате загрязнено 229, 6 га земель.

Актуальность:

Добыча нефти, строительство дорог, добыча полезных ископаемых в ХМАО-Югре в последние годы остается стабильно высокой. На нефтеперерабатывающих предприятиях ежегодно накапливается около 604 тыс. тонн отходов. Продолжается отчуждение земель лесного фонда под размещение объектов нефтегазодобычи, и строительства дорог что при строительстве скважины глубиной 4500-5200 м образуется в среднем до 6-8 тыс. м3 отходов. Другими словами, степень техногенной нагрузки на насаждения лесного фонда Российской Федерации в целом и Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (ХМАО-Югра), в частности, продолжает возрастать при отсутствии научно-обоснованных регионально адаптированных методов рекультивации нарушенных земель при различных видах воздействия.

За период освоения северных районов, строительства, разведки нефтяных месторождений накоплен определенный опыт по рекультивации  лесов и карьеров.

Целью данной работы – является анализ порядка подхода к восстановлению загрязненных земель и возврата их в хозяйственное использование, так же анализ эффективности  способов рекультивации  сухоройных карьеров.

Задачи:

- изучить определение рекультивации и нормативные документы

- описать основные приемы по восстановлению нарушенных земель

- рассмотреть возможные варианты рекультивации

- дать эколого-географическое описание района производства работ

-провести анализ воздействия рекультивационных работ на компоненты окружающей среды.

Глава I.   РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

  - ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Целесообразность проведения рекультивации нарушенных земель с точки зрения уменьшения экологического ущерба и восстановления хозяйственной ценности земель не вызывает сомнений. Однако затраты на рекультивацию достаточно велики, а условия ее проведения достаточно индивидуальны. Поэтому для конкретных условий предприятий должны приниматься решения, отражающие специфику объекта рекультивации и снижающие капитальные затраты на проведение рекультивации.

При разработке отдельного проекта рекультивации нарушенных земель требуется получение заключения промышленной безопасности.

Объект рекультивации: Любая площадка предприятия.

Стадия: Новое строительство; проектная документация, рабочая документация.

Виды работ: Биологическая и горно-техническая рекультивация, проект рекультивации нарушенных земель, проект рекультивации карьера, отвалов, шламонакопителя, проект рекультивации полигона ТБО.

Вид возможного согласования: Государственная строительная экспертиза (если при разработке проекта рекультивации нарушенных земель требуется строительство объектов); экспертиза промышленной безопасности; экологическая экспертиза.

Разрешение на строительство– Обычно не требуется

Сроки проектирования – от одного до трех месяцев.

ГЛАВА II. АНАЛИЗ ЛЕСНЫХ РАЙОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО-ЮГРЫ

Я проводила анализ рекультивации насаждений двух административных районов Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Я выбрала Березовский и Сургутский район.

В обоих районах будет проводиться рекультивация карьеров песка. Данные районы я выбрала, потому что у них биологический этап рекультивации происходит по - разному. И так приступим к описанию Березовского района.

Возьмем на рассмотрение:

Проект рекультивации нарушенных земель лесного фонда по объекту: «Карьер песка с подъездной автодорогой 174 км г/пПунга-Вуктыл-Ухта».

Климат

Климатические условия равнинной части территории района: средняя годовая температура воздуха -4С; годовая амплитуда колебания температуры воздуха составляет 38С.

Зима длится около семи месяцев, продолжительность безморозного периода в среднем равна 72 дням. Годовое количество осадков составляет 450 мм. Продолжительность безморозного периода на Приполярном Урале менее 60 дней в году; годовая амплитуда колебания температуры воздуха – 32С;снежный покров лежит в среднем 220 дней; годовое количество осадков 1000-1400 мм; среднегодовая скорость ветра – 5-7 м/с.

Климатические условия Северного Урала по сравнению с Приполярным Уралом отличаются увеличениемпродолжительности безморозного периода (60 дней),годовой амплитуды колебания температуры воздуха (34С); уменьшением годового количества осадков (500-800 мм), среднегодовой скорости ветра – 3-5 м/с.

Отвод земель

Общая площадь земель испрашиваемых для эксплуатации объекта, составляет 5,91га, в том числе: на период эксплуатации – 5,91га (Приложение А).

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а так же прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивностьв результате отрицательного воздействия нарушенных земель.

Сроки проведения работ

Работы по рекультивации выполняются силами 1 бригады из 5 человек. При реализации проекта число рабочих может быть уменьшено, либо увеличено, в зависимости от сроков рекультивации и поставленных целей.

Количество времени необходимого на реализацию проекта представлено в таблице(Приложение Б).

Охрана окружающей среды

Рекультивация земель направлена на охрану окружающей среды и является природоохранным мероприятием. Вместе с тем при проведении природоохранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых технологий, используемой техники, материалов на окружающую среду.

Основной принцип работ при рекультивации земель, подборе технологий, техники, материалов – «не навреди». При производстве планировочных работ чистовая планировка земель должна проводиться машинами с низким удельным давлением на грунт, чтобы уменьшить переуплотнение поверхности рекультивационного слоя.

При выполнении механизированных работ следует ограничить сооружение подъездных путей, если они есть и преграждают сток воды, необходимо предусмотреть устройство водопропускных труб.

После завершения работ по рекультивации подъездные пути демонтируются, нарушенные земли восстанавливаются.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

Потребность в технике и материалах

Объемы работ и потребность в материалах (спецтехнике) представлена в таблице. (Приложение В)

Технологическая последовательность выполнения работ

Порядок и последовательность проведения работ по рекультивации нарушенных земель указывается в технологических картах, которые приведены в таблице.(Приложении Г).

Необходимо учесть, что объем работ и набор операции носят прогнозный характер и могут изменяться к моменту начала работ и в процессе их проведения. В связи с этим, руководитель работ или технолог должен внести коррективы в технологическую карту по результатам обследования перед началом работ.

Приемка-передача рекультивационных земель осуществляется в месячный срок после поступления в постоянную комиссию письменного извещения о завершении работ по рекультивации. Приемку рекультивационных земель с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, утверждаемая приказом Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры, в 10-дневный срок после поступления письменного извещения от юридических (физических) лиц, сдающих землю.

Сдача рекультивированного участка производится по акту.

Основанием для сдачи-приемки  участка является соответствие рекультивированного участка  требованием Постановления Правительства РФ от  23.02.1995 года №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рационном использовании плодородного слоя почвы», а также Приказу № 525 Министерства Охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», а так же проекта рекультивации.

При приемке рекультивированных земельных участков рабочей комиссии предоставляются следующие документы:

1. Проект рекультивации;

2. Выкопировка с плана арендованного участка с нанесенными границами рекультивированных участков.

3. Характеристика лесного участка.

Рабочая комиссия проверяет:

● соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;

● качество очистки участка от строительных и других отходов;

● качество планированных работ;

● состояние живого напочвенного покрова и проективное покрытие им почвы.

Объект считается принятым после утверждения Председателем постоянной комиссии акта приемки-сдачи рекультивированных земель.

Следующий район это Сургутский.

Возьмем на рассмотрение:

Проект рекультивации земель лесного фонда под объект: Карьер песка «Магромсы-1» на Тайлаковском месторождении нефти.

3.2. Проект рекультивации земель лесного фонда под объект: Карьер песка «Магромсы-1» на Тайлаковском месторождении нефти

Карьер песка «Магромсы-1» на Тайлаковском месторождении нефти, в административном отношении он располагается на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Объект расположен на лесном участке Тайлаковского участкового лесничества Территориального отдела – Юганское лесничество квартал 1823 выдел 14, квартал 1824 выдел 13,38.

Климат

Климат района резко континентальный с холодной и продолжительной зимой и жарким летом с короткими промежутками межсезонья. Для данной территории характерна быстрая смена циклонов и антициклонов, способствующих резким изменениям погоды и сильным ветрам.

Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет минус 3,4 оС. Самый холодный месяц в году является январь со среднемесячной температурой минус 22,4оС, а самый теплый июль со среднемесячной температурой плюс 16,9оС. В наиболее холодные зимы температура воздуха может понизиться до минус 57оС.

Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Обычно появление снежного покрова наблюдается в начале октября (10.10), а к 23.10 образуется устойчивый снежный покров. Средняя высота снежного покрова за зиму составляет на защищенных участках 76 см, а на открытых 50 с. Разрушение снежного покрова в среднем начинается 10.05.

Климат данной территории относится к влажному типу. За год здесь выпадает 510 мм осадков.

Характерной чертой для рассматриваемого района является преобладание циклического типа погоды в течение всего года и особенно в переходные сезоны и в начале зимы.

Среднегодовая скорость ветра равняется 3,6 м/с.

Отвод земель

Лесистость территории 36,3%.

Общая площадь, согласно договору аренды лесного участка № 0201/14-14-ДА от 19.12.2014 г. Составляет 72,039 га.

в том числе:

-нелесных земель- 72,039га, из них дороги/зимники- 1,5585 га; прочие -7,4805 га.

Лесохозяйственный особенности участка: рельеф ровный, почвы суспенчаные.

Участок площадью 72,039 пригоден для заявленных целей.

Организация производства работ

Подготовительные работы

Перед началом работ инженер технолог с мастером должен обследовать подлежащий рекультивации участок для корректировки деталей технологии рекультивации. Проводится оформление необходимых документов на производство работ, инструктаж по технике безопасности, ознакомление бригадиров и рабочих с расположением участка. Сфотографировать объект до рекультивации. Далее осуществляется доставка персонала, оборудование хозблока и доставка техники.

Очередность и сроки проведения работ

Реализация комплекса рекультивационных работ согласно данному проекту рассчитана на один вегетационный период.

В технический этап рекультивации входит: очистка территории от строительных отходов; планировка территории; демонтаж и вывоз оборудования, временных зданий и сооружений.

Все эти работы предшествуют биологическому этапу рекультивации.

Биологический этап рекультивации включает в себя посадку сеянцев сосны, посев многолетних трав-мелиорантов.

Определить точные даты начала и окончания конкретных видов работ на участке ввиду отсутствия точного прогноза паводка и гидротермических условий вегетационного периода не представляется возможным.

Охрана труда

Все работники перед производством работ должны быть проинструктированы по безопасным методам их ведения. Инструктаж проводит инженерно-технический работник того цеха или участка, где будут производится земляные работы, с записью в наряде- допуске.

Безопасность труда в эксплуатации обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП Ш-4-80, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Все работающие должны быть организованны в рабочие группы. В каждой группе должен быть назначен руководитель, отвечающий за состояние безопасности труда на вверенном ему участке работ, а также лица, способные оказать при необходимости первую помощь при несчастном случае.

Во время проведения рекультивационных работ необходимо выполнять типовые инструкции по безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических средств и материалов.

Все участники работ должна иметь спецодежду, соответствующую сезону и конкретным видам работ.

При завершении работ следует удалить с места технику и людей, убрать весь инструмент, средства защиты привести в порядок. Ответственный за производство работ должен закрыть наряд-допуск и сдать его выдавшему сотруднику.

Охрана окружающей среды при производстве работ

Проект разработан с учетом требований природоохранного и земельного законодательства Российской Федерации.

Во время производства предусмотренных проектом работ не будет оказано дополнительного отрицательного воздействия на природные компоненты (в том числе воды, почвы, растительность и животный мир) района работ, так как не планируется осуществление каких либо действий за пределами нарушенных земель. Передвижение транспорта и других механизмов, применяемых при рекультивации, будет осуществляться по имеющей дорожной сети.

При выполнении рекультивационных работ не допускается:

- нарушение древостоев, растительного покрова почв за пределами веденных участков;

- перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных и нежелательных криогенных процессов;

- захламление строительными материалами, отходами и мусором, загрязнение токсичными веществами участков, отведенных под временное и постоянное пользование и прилегающих к ним территорий.

- вылив горюче-смазочных материалов и других токсичных загрязнителей «на рельеф» и гидрографическую сеть;

- подъезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не установленным маршрутам;

- уничтожение натуральных межевых, лесоустроительных и лесохозяйственных знаков.

Технологические карты производства работ

Технологические карты производства работ определяют порядок и последовательность проведения операций по выполнению комплекса работ по рекультивации нарушенных участков. Следует учесть, что объем работ носят отчасти прогнозный характер и могут изменяться к моменту начала работ и в процессе их проведения. В связи с этим руководитель или технолог работ должны внести в технологические карты необходимые коррективы по результатам обследования перед началом работ (Приложение Е)

1.4. ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ ПРОЕКТОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

После проведенного мной анализа Березовского и Сургутского районов Ханты-Мансийского автономного округа Югры я пришла к выводу, что эксплуатация карьеров не приведет к значительному ухудшению состояния окружающей среды.

Мероприятия по рекультивации будут способствовать восстановлению растительности.

Сущность проводимых работ будет заключаться в пространственном перемещении грунтов. Это приведет к локальному изменению микрорельефа местности. Формирование микрорельефа суши будет происходить в сторону понижения с последующим естественным выравниванием образовавшихся разнородностей поверхности и зарастанием растительным покровом, в течение ряда лет.

Рекультивация данных районов Ханты-Мансийского автономного округа Югры по техническому этапу не отличается абсолютно ничем, в этом этапе используется, одинаковая техника и проводятся одинаковые мероприятия. Но биологический этап здесь проводится по - разному:

-в Березовском районе семена сосны сначала вымачивают, а потом сеют, только в Березовском районе климат позволяет это делать, во всех других районах ХМАО сосну обыкновенную сажают саженцами.

- в Сургутском районе биологический этап происходит немного по другому, там сосну обыкновенную сажают сеянцами , а еще там сеют семена трав-мелиорантов.

Поскольку Сургутский район находится южнее, то климат там лучше, чем в Березовском районе, и я пришла к выводу, что рекультивация в Сургутском районе будет происходить намного быстрее и качественней.

На основе актов приемки-сдачи установлено, что рекультивация проведена качественно и в полном объеме. Никаких сооружений, строительного хлама на территории нет. Продуктивность земель вернулась в состояние, близкое к первоначальному.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность рекультивации заброшенных и вновь нарушенных земель сейчас не у кого не вызывает сомнений, поскольку потребность в земельных ресурсах непрерывно растет. Поэтому при проведении горных работ, линейного строительства и других мероприятий, резко ухудшающих состояние ландшафта, сейчас заранее предусматривается и комплекс рекультивационных преобразований. При этом уже при планировании и производства основного вида работ, например добыча полезных ископаемых, предусматривается создание оптимальных для рекультивации условий. Такое опережающее планирование  рекультивации имеет большое будущее и открывает широкие перспективы перед отраслями науки и техники, связанными с проблемами рационального природопользования.

Современная рекультивация земли представляет собой набор технологических приемов, позволяющий сформировать на месте нарушенных земель участки территорий с заданными, в виде технического задания в проекте рекультивации, параметрами хозяйственной или почвенной - экологической эффективности.

В работе представлены два проекта рекультивации карьеров в лесном фонде, где представлена актуальность внедрения способов рекультивации с использованием местных природных ресурсов с применением сельскохозяйственных культур и восстановления лесных массивов. Итогом является продуктивность земель вернулась в состояние близкое к первоначальному с сохранением экосистем.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления  их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей. Рекультивация земель должна проводиться с учетом местных почвенно-климатических условий, степени повреждения нарушения почвенно-растительного слоя поверхности земли конкретного участка.

Ханты-Мансийский автономный округ Югра обладает запасами следующих видов общераспространенных полезных ископаемых «ОПИ: пески, супеси, суглинки, глины, торф, сапропель.

И так можно назвать основные проблемы правового регулирования отношений по восстановлению нарушенных земель, возврату их в хозяйственный оборот земель и возмещению ущерба, причиненного землям горнодобывающей деятельностью в прошлом:

- законодательство о недрах не готово регулировать отношения, возникающие в процессе возмещения вреда, причиненного землям в прошлом хозяйственной и иной деятельностью;

- недостаточно разработан механизм контроля над соблюдением требований законодательства о рекультивации;

- не развита система привлечения к ответственности субъектов права недропользования, нарушивших требования о проведении рекультивации;

- отсутствует четкая система финансирования рекультивационных работ на лицензированных участках недропользования;

- отсутствует система правовых гарантий проведения рекультивации.

Решение проблемы возмещения ущерба и восстановления земель возможно в двух направлениях:

- совершенствование и дополнение существующего законодательства о недрах;

- принятие дополнительных статей Закона о рекультивации земель, нарушенных в процессе недропользования.

Разрешительная система получения права пользования недрами обуславливает преимущественно административно-правовой характер отношений недропользования. Следовательно, первое направление, в котором будет осуществляться решение вопроса о возмещении ущербов и восстановлении земель, - это формирование системы мер обязательного характера:

- обязанность недропользователя обеспечить целевую рекультивацию земель и природного ландшафта, нарушенных в процессе недропользования, с возвратом этим землям их категорий и оценочной стоимости, существовавшей до начала ведения на них разработок;

- установление имущественной ответственности предприятий за несоблюдение правил о сохранении почв, рекультивации нарушенных земель;

- установление ряда компенсационных штрафных мер.

Следующее направление характеризуется системой мер рекомендательного характера:

- учреждения денежного фонда для рекультивации и создание правительственной федеральной и региональных программ по рекультивации;

- финансирование рекультивационных работ за счет средств хозяйст-

венных организаций, которые намерены приобрести либо приобрели землю и заинтересованы в ее использовании.

Следует создать систему экологического страхования «Страхование ответственности за причинение вреда» и структуру, обеспечивающую координацию и контроль над проведением рекультивации земель, нарушенных разработками карьеров.

Мероприятия по биологической рекультивации должны разрабатываться в соответствии с природными особенностями осваиваемой территории. Возможность осуществления биологических направлений рекультивации во многом определяется не только экологическими условиями нарушенной территории, но и способностью растений адаптироваться к ним на фоне жестких климатических условий.

Необходимо учитывать при разработке проекта рекультивации особенности каждой территории, которая имеет определенные параметры загрязнения земельных и лесных ресурсов который негативно воздействуют на основные факторы природной среды: атмосфера, водные и  почвенные ресурсы.

При этом, рекультивациязагрязнённых земель должна выполнить главную задачу - восстановления почвенно-растительного слоя загрязнён-ногоучастка или карьера.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01 2002г.

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г.  № 200-ФЗ.

- ФЗ  от 22.07.2008г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации».

- ФЗ от 04.12.№201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации».

- Земельный Кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

- ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- Приказ Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры от 22.12.2014 № 1266-п «О требованиях, предъявляемых к проектам рекультивации лесных участков в составе земель лесного фонда».

- Постановление правительства РФ от 23.02.94г. №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденных Приказом Минприроды России от 22.12.95 №525 и Роскомзема 22.12.95 №67 (регистрационный №1136 от 29.07.96)

13.Сборник нормативных актов. Выпуск 2. Охрана почв (под общей редакцией д.б, н., профессора Н.Г.Рыбальского) — М.: Издательство РЭФИА, 1996.

14.«Рекультивация нефте-загрязненных земель в Среднем Приобье: недостатки и основные причины низкой эффективности» А.А.Забайдуллин. Сборник научных трудов. Выпуск 6. Биологические ресурсы и природопользование.

15.Руководство по проведению биологического этапа рекультивации техногенно-нарушенных лесных земель в таежной зоне Тюменской области. Филиал «Тюменская опытная станция», Тюмень, 2005 г.

16.Приказ Минсельхоза РФ от 14.12.2010г. №485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

- Моторина Л. В. Комплексность в рекультивации техногенных ландшафтови терминологические аспекты проблемы (Программа и методика изучения техногенных биогеоценозов.М. Наука, 1978.)

- Колесников Борис Павлович (1909–1980) (Уральский государственный университет в биографиях. 2-е изд., перераб. / Отв. ред. М.Е. Главацкий, Е.А. Памятных. Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2000.

- Тарчевский Виталий Владиславович (Уральский государственный университет в биографиях. 2-е изд., перераб. / Отв. ред. М.Е. Главацкий, Е.А. Памятных. Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2000.)

- Экологические основы рекультивации земель. (М.: Наука, 1985.)

- Моторина Л. В. Опыт рекультивации нарушенных промышленностьюландшафтов в СССР и зарубежных странах (Обзорная информация ВНИИТЭ - ИСХ, 1975. )

- Травлеев А. П., Овчинников В. А., Зверковский В. Н., Цветкова Н. Н., Лындя А. Г. Биогеоценотический покров Западного Донбасса, его техногенная динамика и оптимизация: Учеб.пособие (Днепропетровск: ДГУ, 1988.)

- Экологические основы рекультивации земель (М.: Наука, 1985.)

- Дороненко Е. П., Пикалова Г. М., Почтенных Н. Г., Мотов Ю. М., Орешкина Т. Н. Опыт рекультивации земель, нарушенных горными работами, на горнорудных предприятиях черной металлургии. (Обзор по системе Информсталь / ин-т «Черметинформация», М., 19)

- Чайкина Г. М., Объедкова В. А. Рекультивация нарушенных земель в горнорудных районах Урала (Екатеринбург:УрО РАН, 2003 г.)

- Дороненко Е. П., Пикалова Г. М., Почтенных Н. Г., Мотов Ю. М., Орешкина Т. Н. Опыт рекультивации земель, нарушенных горными работами, на горнорудных предприятиях черной металлургии. (Обзор по системе Информсталь / ин-т «Черметинформация»)

- Колесников Б. П., Лукьянец А. И. Биорекультивационное районирование

- Васильева Н. П., Каар Э. В. Методы и направления лесовосстановления в техногенных ландшафтах (Программа и методика изучения техногенных биогеоценозов.М. Наука, 1978.)Свердловской области (Растения и промышленная среда.Сверловск: УрГУ, 1976.)

- Чибрик Т. С. Исследования по проблеме биологической рекультивации нарушенных земель в Уральском университете К 100-летию со дня рождения В. В. Тарчевского (Известия Уральского государственного университета. № 37. 2005.Серия Проблемы образования, науки и культуры)

- Колесников Б. П., Моторина Л. В. Методы изучения биогеоценозов в техногенных ландшафтах (Программа и методика изучения техногенных биогеоценозов.М. Наука, 1978.)

- Экологические основы рекультивации земель. (М. Наука, 1985.)

Список электронных источников

  - Сайт Департамента недропользования и природных ресурсов  ХМАО-Югры.

http://www.depprirod.admhmao.ru/

  - Сайт службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/

Приложение А

Таблица. Характеристика территории отведенных земель

| Общая площадь всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лесные земли |  |  |  |  | нелесные земли |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытыелесной растительностью всего | в том числе покрытыелесными культурами | лесные питомникиплантации | Не покрытыелесной растительностью | итого | воды | дороги | просеки (профиля) | болота | луга | прочие | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5,91 | 5,91 | - | - | - | 5,91 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение Б

Таблица. Количество дней необходимых для проведения всех этапов рекультивации

| Наименование работ | Количество дней |
| --- | --- |
| Технический этап: - демонтаж сооружений -очистка территории от древесного, бытового, иного мусора и его вывозка; -планировка территории; -нанесение по всей площади плодородного слоя почвы; - внесение удобрений; - предпосевная подготовка почвы; | 3 |
| Биологический этап: - посев семян хвойных пород (Сосны обыкновенной) | 2 |
| Контроль над состоянием почв | 1 |
| Итого: | 6 |

Приложение В

Таблица. Объемы работ и потребность материалов для проведения технического этапа рекультивации после строительства и эксплуатации объекта.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объемы работ | Машины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтаж сооружений | га | 5,81 | Вручную |
| 2. Очистка территории от древесного, бытового, иного мусора и его вывозка | га | 5,81 | Самосвал |
| 3. Планировка территории | га | 5,81 | Т-170 |
| 4.Внесение по всей площади плодородного слоя почвы | га | 5,81 | Т-170 |
| 5. Внесение удобрений | га | 5,81 | Вручную |
| 6. Предпосевная подготовка почвы | га | 5,81 | Вручную |
| 7.Посев семян хвойных пород (первый класс -0,5 кг/га, второй класс 0,65 кг/га, третий класс – 1,0 кг/га) | кг | 2,91 (первый класс) | Вручную |

Приложение Г

Технологическая карта

Для строительства объектов «Карьер песка с подъездной автодорогой 174 км г/п. Пунга-Вуктыл-Ухта» (все работы проводятся после завершения эксплуатации объекта).

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к рекультивации 1. Обследование участка. 2. По результатам обследования расчет необходимого количества технических средств; 3. Ликвидационные работы: демонтаж оборудования, вывоз конструкций. 4. Оформление необходимых разрешительных документов на производство работ. Проведение инструктажей по ТБ в производящих работы бригадах. 5. Доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту проведения работ | Инженер-технолог, мастер участка | По окончании эксплуатации объектов |
| 2 | Технический этап: 1. Доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту проведения работ; 2. Освобождение территории отвода от производственных конструкций, материалов с последующим организованным вывозом; 3. Планировка территории; | Мастер участка | По окончании эксплуатации объектов |
| 3 | Биологический этап: 1.Внесение минеральных удобрений механизированным способом: - азотные (30 кг/га); - фосфатные (150 кг/га); - калийные (100 кг/га). ИТОГО минеральных удобрений 2. Боронование (фрезерование) рекультивируемой площади 3. Посев семян сосны обыкновенной (0,5 кг/га) 4. Послепосевное прикатывание почвы 5. Полив посадок семян | Мастер участка | По окончании эксплуатации объектов |

Проектируемые виды и объемы мероприятий по рекультивации

Березовское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество, урочище Сосьвинское

Под объект: «Карьер песка с подъездной автодорогой 174 км г/пПунга-Вуктыл-Ухта»

Квартал №2196 выдел №37

Площадь 5,81 га Масштаб 1

:25000

-  технический и биологический (искусственное лесовосстановление) этапы рекультивации.

Приложение Д

Таблица. Объекты

| № п/п | Наименование объекта | Целевое назначение лесов | Квартал (выдел) | Площадь испрашиваемых земель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Краткоср. аренда | Долгоср. аренда |
| 1 | Карьер песка | Эксплуатационные | 1823(14) | 70,4805 | 70,4805 | - |
| 2 | Автодорога к карьеру | Эксплуатационные | 1824 (13,38) | 1,5585 | 1,5585 |  |
|  | Всего: |  |  | 72,039 | 72,039 | - |

Приложение Е

Технологическая карта

На рекультивацию земель краткосрочной аренды после завершения эксплуатации проектируемого объекта

Площадь рекультивации 72,039

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к рекультивации: Оформление необходимых разрешительных документов на производство работ. Проведение инструктажей по ТБ в производящие работы бригадиров, ознакомление механизаторов и бригадиров с проходящими по участку коммуникациями | Инженер ОЗЭЛ, мастер и начальник ЛЗУ |  |
| 2 | Технический этап: Доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту проведения работ (вахтовый автобус, самосвал). Очистка территории от мусора, демонтаж и вывоз оборудования, планировка и разравнивание рекультивируемой поверхности на площади 72,039 га | Мастер участка | май |
| 3 | Биологический этап: Посадка сеянцев сосны на площади 70,4805 га, количество посадочного материала 281 922 штук, посев многолетних трав-мелиорантов на площади 1,5585 га, количество семян 190 кг. | Мастер участка, инженер технолог | Июнь-Июль |
| 4 | Сдача участка: Фотографирование участка после рекультивации. Подготовка пакета документов для сдачи участка. | Мастер участка, инженер - технолог | Август - сентябрь |