МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УФИМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Тема: «Проект благоустройства и озеленения территории Мемориального дома-музея А.Э. Тюлькина»

Автор: Гатиятуллин Вадим Альбертович

студент группы 301 СПЛ

ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум»

Руководитель работы:

Аслямова Эльвира Рамильевна

преподаватель ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум»

Научный руководитель:

Садыкова Фарида Валеевна

Заведующая учебно-опытным хозяйством «Лимонарий»

Содержание

Введение 											3

1 Пояснительный раздел								4

  - Характеристика объекта проектирования					4

  - Анализ территории объекта проектирования				5

2 Теоретический раздел								8

2.1 Функциональное зонирование территории					8

2.2 Устройство дорожно-тропиночной сети и площадок			8

2.3 Устройства газона									9

2.4 Устройство цветников								10

2.5 Ассортимент древесно-кустарниковой и цветочной

растительности											12

2.6 Подготовка посадочных мест и посадка древесно-

кустарниковой растительности								18

2.7 Послепосадочный уход за растениями						19

2.8 Малые архитектурные формы							20

2.9 Рабочие чертежи									21

2.9.1 Генеральный план								21

3 Практический раздел 								21

3.1 Архитектурно-планировочное решение					21

3.2 Обоснование выбора древесно-кустарниковой

растительности											22

3.3 Обоснование выбора цветочной растительности				22

3.4 Календарный график декоративности посадочного

ассортимента древесно-кустарниковой и цветочной растительности		23

3.5 Сроки реализации проекта							26

3.6 Сметная стоимость элементов архитектурно-планировочного

решения 												27

Заключение										30

Список использованных источников 						31

Введение

Мемориальный Дом-музей А.Э. Тюлькина социально значимый объект в области искусства, имеет огромное мемориальное значение. В музее проходят выставки художников со всей территории республики Башкортостан. Часто проводятся творческие вечера поэтов, музыкантов, критиков, художников.

Но приусадебная территория находится в заброшенном, неухоженном состоянии. Территория требует частичное восстановление. Студентами группы 301 СПЛ, совместно с администрацией Мемориального дома-музея было решено разработать проект по благоустройству и озеленению данного участка в год 100-летнего юбилея БГХМ им. М.В. Нестерова, а также в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Объектом благоустройства и озеленения является территория Мемориального Дома-музея А.Э. Тюлькина, расположенного в Республике Башкортостан, в городе Уфа, на улице Волновая 21. Площадь данной территории составляет 790 м2 = 0,07 га.

Цель работы: озеленение и благоустройство территории Мемориального Дома-музея.

Задачи:

- выполнить анализ территории объекта проектирования;

- выполнить архитектурно-планировочное решение;

- разработать рекомендации по благоустройству территории;

- разработать рекомендации по озеленению территории;

- составить график реализации проекта;

- выполнить сметную ведомость.

.

1 Пояснительный раздел

1.1 Характеристика объекта благоустройства и озеленения

Объектом благоустройства и озеленения является территория Мемориального Дома-музея А.Э. Тюлькина, расположенного в Республике Башкортостан, в городе Уфа, на улице Волновая 21. Площадь данной территории составляет 790 м2 = 0,07 га. Участок имеет неправильную геометрическую форму. Территория ограждена забором из металлической сетки высотой 1,5 м. Северная часть территории получает больше света и тепла, а на южной части больше всего преобладает тень от здания. Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,8 °C. Погода в Уфе бывает переменчива в весенне-осенний период. Весна может удивить резким похолоданием в конце апреля и даже начале мая. Самый жаркий месяц - июль. Средняя температура июля плюс 20°C, а абсолютный максимум составляет плюс 32°C. На территории Башкортостана распространены следующие виды почв:

-дерново-подзолистые почвы;

-дерново-карбонатные;

-серые лесные почвы;

-лугово-черноземные почвы;

-гидроморфные почвы;

-аллювиальные почвы;

-горные почвы.

Баланс территории представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Баланс территории по планировочным элементам

| № | Наименование планировочных элементов | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % |
| 1 | Дорожно-тропиночная сеть | 45,3 | 5,73 |
| 2 | Здания, сооружения | 86,25 | 10,92 |
| 3 | Насаждения, в том числе: | 658,45 | 83,34 |
|  | деревья и кустарники | 4,5 | 0,57 |
|  | Газоны | 653,95 | 82,77 |
|  | Итого: | 790 | 100 |

1.2 Анализ территории объекта проектирования

Был проведен анализ территории объекта, который выявил следующие достоинства и недостатки элементов объекта, которые представлены в таблице 2 - 5.

Проведена работа по обследованию дорожно-тропиночной сети.

Таблица 2- Ведомость обследования дорожно-тропиночной сети и площадок

| № | Наименование | Вид покрытия | Размеры, м | Площадь, м2 | Состояние |  |  | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | хорошее | удовлетворительное | неудовлет-вори-тельное |  |
| 1 | Бетонное покрытие | Бетон | - |  |  | удовлетвор. |  |  |
| 2 | Бетонное покрытие | Бетон |  |  |  |  | неудовлетворительное |  |

Вывод: бетонное покрытие во входной зоне и до середины участка находится в удовлетворительном состоянии, а остальная часть в неудовлетворительном. Нужно полностью восстановить бетонное покрытие для комфортного передвижения по участку.

На данной территории была обследована древесно-кустарниковая растительность.

Таблица 3 - Ведомость обследования древесно - кустарниковой растительности

| № | Наименование | Возраст, лет | Высота, м | Состояние |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хоро-шее | удовлет-вори-тельное | неудов-летворительное |  |
| 1 | Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) | 50 | 3 |  |  | неудовлетвор. | оставить на территории |

Продолжение таблицы 3

| 2 | Яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.) | 55 | 5 |  |  | неудовлетвор. | оставить на территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Вишня обыкновенная (Prunus cerasus L.) | 10 | 2 |  |  | неудовлетвор. | оставить на территории |
| 4 | Ежевика обыкновенная (Rubus vulgaris Weihe Nees) | 7 | 1 |  |  | неудовлетвор. | выкорчевать |
| 5 | Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.) | 10 | 0,7 |  |  | неудовлетвор. | выкорчевать |

Вывод: преобладающая часть древесно-кустарниковой растительности находиться в неудовлетворительном состоянии, нуждаются в уходе.

Состояние газонов на данным момент исследовать невозможно из-за большого количества снега.

Таблица 4 - Ведомость обследования состояния газонов

| № | Тип газона | Площадь газона, м2 | Состояние |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоро-шее | удовлет-вори-тельное | неудов-летвори-тельное |  |
| 1 | Газон обыкновенный | 653,95 |  |  | неудовлетвор. |  |

Вывод: со слов руководителя Рябцева Владимира Михайловича дома-музея Тюлькина, газон находиться в неудовлетворительном состоянии.

На территории дома-музея имеется малая архитектурная форма в виде скульптуры, подаренной художнику студентами.

Таблица 5 - Ведомость обследования малых архитектурных форм

| № | Наименование | Кол, шт. | Материал | Состояние |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хоро-шее | удов-летвори-тельное | неудов-летво-ритель-ное |  |
| 1 | Скульптура | 1 |  | хорошее |  |  | отмыть от грязи |

Вывод: скульптура находиться в хорошем состоянии.

После проведенного анализа территории, нами были разработаны следующие рекомендации:

Перед тем как приступить к озеленению территории, необходимо провести первоначальные работы по ее благоустройству, а именно:

- выкорчевать малину обыкновенную с полным удалением корневых остатков. После проделанной работы необходимо перекопать почву;

-аналогичные работы провести на участке где произрастает ежевика обыкновенная;

- выполнить санитарную обрезку, прореживание и укорачивание ветвей яблони обыкновенной, сирени обыкновенной, с целью оздоровления и улучшения эстетического вида;

- выполнить обрезку порослевых побегов вишни обыкновенной, с целью омоложения и разрежения куста;

- восстановить бетонное покрытие дорожно-тропиночной сети на разрушенном участке от середины до хозяйственного блока;

- подготовить участки под посев газона, (перекопать с одновременным внесением удобрении и произвести выравнивание);

- отмыть от грязи скульптуру.

Далее переходим к рекомендациям по озеленительным работам. В целом, благоустройство и озеленение территории рекомендуем выполнить в регулярном стиле.

2 Теоретический раздел

2.1 Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории - это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона - это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

2.2 Устройство дорожно-тропиночной сети и площадок

Дорожки являются главным элементом композиции сада; они создают перспективу, замыкают на себе зрительное восприятие участка. Для устройства покрытия применяются натуральный камень, сыпучие материалы (гравий, галька, щебень, мраморная или кирпичная крошка, песок), бетон. На поверхностный слой бетонной дорожки иногда наносят рисунок с помощью металлической щетки или деревянной терки либо, утапливая в еще не засохшую массу гальку, разноцветные камни, керамический скол и т. д. Наибольшей популярностью пользуется покрытие из бетонной тротуарной плитки различных размеров и цветов. Существует и керамическая тротуарная плитка. В пейзажном саду хорошо смотрятся дорожки из поперечных спилов дерева, заглубленных в землю, между которыми засыпают мелкий гравий или песок. Покрытие из декоративного бетона может имитировать кладку из натурального камня или дерева, варьироваться по цвету и по фактуре. Этот материал прочен, устойчив к перепадам температур, воздействию света и химически агрессивных веществ. При желании удастся сделать и газонные дорожки, засеяв в ячейки специальной пластиковой решетки газонную траву. По такому покрытию разрешается не только ходить, но и ездить на машине.

Мощение каждой дорожки должно соответствовать ее функциональному назначению. Узким, извилистым дорожкам, петляющим по саду, подойдет скромное покрытие из щебенки, гравия или булыжника. Дорожка, идущая по газону, может быть выложена плитами, идущими на шаг ноги. Парадный вход в дом может быть выложен брусчаткой. Не следует также забывать комбинированные эффекты. Современные материалы для мощения, например бетонные плитки, в сочетании с традиционным кирпичом или мраморной крошкой, создают очень приятное впечатление. В последнее время все большую популярность получает мощение природным камнем, гармонирующем с остальным ландшафтным озеленением участка.

2.3 Устройство газона

Газон (от франц, gazon - дерн) - неотъемлемая часть благоустройства любого сада, Он представляет собой искусственный или естественный дерновый покров, состоящий в основном из плотно растущих многолетних злаков. Травяную поверхность газона необходимо регулярно стричь. Тогда она будет ровной и выдержит вытаптывание. Таким образом, главным свойством газона является ровная поверхность, плотный однородный дерн, устойчивость к вытаптыванию и, конечно, эстетичный вид. Газоны известны уже несколько тысячелетий и распространены во всех странах мира, но в Англии - старине с мягким климатом, влажным воздухом и обилием осадков культура газонов достигла совершенства. В России устройство больших площадей газонов в декоративных садах началось в XVII в. Газон становится неотъемлемой частью российского садово-паркового искусства быта, признаком хорошего вкуса и экологической культуры. Газон несет немалую декоративную нагрузку, образуя особый фон для посадок, гармонично связывая между собой отдельные части сада, и оказывает влияние на микроклимат.

Подстриженная трава способствует интенсивному испарению влаги, поэтому в жаркие дни температура воздуха над газоном на 3-5 ниже, чем над любым другим покрытием. Кроме того, ухоженный газон создает особую атмосферу и благоприятный психологический фон.

Любой тип газона выступает фоном восприятия для остальных конструктивных элементов: дорожек водоемов, деревьев и кустарников, цветников и малых архитектурных форм, поэтому от его качества зависит восприятие всего объекта. Самый распространенный метод создания газона - это его посев. Газоны - обязательный конструктивный элемент всех садово-парковых объектов. Культурный газон — искусственный дерновый покров из многолетних трав, созданный различными способами выращивания. Встречается три типа культурных газонов:

1) декоративные;

2) спортивные;

3) специальные [1, С. 261].

Декоративные газоны предназначены для озеленения улиц, скверов, бульваров, парков и лесопарков. В зависимости от объекта, способа устройства и содержания они подразделяются на партерные, обыкновенные, луговые, мавританские и газоны из почвопокровных растений. Главное условие при планировании такого газона – площадь травяного покрытия по размеру должна превосходить площадь других элементов композиции.

Спортивные газоны характеризуются плотным эластичным дерновым покровом из устойчивых к вытаптыванию злаковых растений. На них проводят различные спортивные соревнования и занятия.

Газоны специального назначения устраиваются на грунтовых аэродромах, на склонах и откосах железных и автомобильных дорог, берегов рек и каналов и т.д. Такие покрытия обычно создают из многолетних злаковых и некоторых других видов трав, формирующих дернину, устойчивую к внешним воздействиям. Декоративные качества таких покрытий имеют второстепенное значение [6].

2.4 Устройство цветников

Для создания цветников из многолетников роют корыто заданной формы, глубиной 40-60 см в зависимости от вида растения. Как правило, для цветников нельзя использовать кислые почвы. Если рН < 5,5, почву следует произвестковать по общепринятым нормам.

Требования к посадочному материалу. Цветочная рассада должна быть хорошо укоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек; луковицы должны быть плотными, без механических повреждений.

Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна содержаться до посадки в затененных местах и увлажненном состоянии.

Высадка рассады производят утром или к концу дня; в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения высаживают во влажную почву, не допуская сжатие и заворот корней. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями 10-15 см, для высокорослых - 15-25 см.

При рассадном способе в грунт высаживают готовую рассаду.

Устройство цветников производятся в такой последовательности:

- разметка контуров цветника. Садовым шлангом или веревкой обозначают контуры согласно плану цветника контуров. Желательно посмотреть на него сверху, чтобы убедиться в правильности выбора формы и размера. На этом этапе при желании внести поправки не составляет труда.

- подготовка почвы. Когда очертания клумбы примут нужный вид, их отмечают с помощью песка, кирпичной крошки или мела. Острой лопатой прорезают дерн по всему контуру цветника. Затем снимают дерн и выкапывают корыто (котлован) или тщательно перекапывают землю. После подготовки поверхность цветника должна возвышаться над поверхностью газона на 8-10 см или быть вровень с ним. Для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен слой растительной земли 25-40 см. Глубина плодородного слоя многолетники 30-50 см. В котлован насыпают заранее подготовленную растительную смесь, которую хорошо просеивают.

В почву вносят минеральные (аммиачную селитру 20 -30, суперфосфат 40-50, калийную соль 30 г/м*) и органические (перегной, компост и т. п. из расчетов 8-10 кг/м") удобрения. Подготовку почвы осуществляют за 2 -3 недели до посадки.

- оформление границы цветника. Выкапывают канавку по краю цветника и устанавливают выбранный бордюр или отбортовку так, чтобы край немного выступал над поверхностью земли.

- защита от сорняков. Для предотвращения роста сорняков поверхность клумбы можно застелить специальной тканью - геотекстилем. Пропуская воду и

воздух к корням растений, ландшафтная ткань предотвращает рост сорняков, и позволяет рассаде быстрее прижиться и начать расти. После того как цветы начнут разрастаться, ткань придется удалить.

- посадка растений. Все растения поливают за 4-5 ч до высадки рассады. В соответствии с посадочным чертежом растения расставляются по поверхности цветника. Корректируется местоположение некоторых экземпляров, при необходимости растения меняют местами. Рассаду извлекают из горшочков, внимательно осматривая каждое растение. Если корни спутались, аккуратно их расправляют и лишние, которые оплетают корневой ком снаружи, удаляют. Посадку производят утром или вечером, вручную. С помощью садовых совков выкапывают лунки необходимого размера, и помещаем в них растения. При использовании геотекстиля предварительно в нем делают крестообразные надрезы по местам высадки. Руками уплотняют почву вокруг корней, чтобы удалить воздух. Корневая шейка должна находится чуть ниже уровня земли.

- полив посадки цветника должен быть обильным, вода не должна быть очень холодной. Обильный полив производят рано утром или вечером в течение нескольких дней, пока не приживется рассада.

При посадке многолетних цветочных растений чрезмерное заглубление ведет к их позднему прорастанию и отрицательно сказывается на развитии и цветении, слишком мелкая посадка может привести к вымерзанию растений. Растения с прикорневой розеткой листьев (функия, мак восточный и др.) сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в почву.

Посадку луковичных проводят осенью c 20-25 сентября до 10-15 октября. Луковичные растения сажают на глубину, в 3-4 раза превышающую размер луковицы. Глубина посадки лилий с надлуковичными корнями составляет 20- 25 и см, для лилии белой - 3 -5 см, для других - 10-12 см.

При создании цветников из многолетников необходимо помнить, что многолетники пересаживаются 1 раз в 3-4 году. Растения сажаются на расстоянии 0,3-0,4 м друг от друга (пионы, розы сажаются на расстоянии 0,5-1,0 м). При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне почвы.

Размножаются многолетники весной или осенью (в календарные сроки посадок) методом деления куста. Для этого корни выкопанного куста обмывают водой до такой степени, чтобы хорошо были видны почки. После этого остро отточенный лопатой куст делят на 3-4 части таким образом, чтобы каждая деленка, отделенная лопатой, имела 2-3 почки.

Количество высаживаемых растений на 1 зависит от вида растения и размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует высаживать по 1-2 шт./м2; среднерослые -3-4 шт.; невысокие - 6-12 шт.; низкорослые - до 15 шт./м2; многолетние вьющиеся растения: виноград, ломонос 10-12 шт./м2, хмель, актинидия 25 шт./м2, плющ даурский 9-10 шт./м2.

Норма высадки рассады летников следующая (шт. /м2):

- однолетников в среднем 50 (от 25 до 100),

- двулетников от 30 до 70; ковровые в среднем 100-200;

- вьющиеся - бобы турецкие - 9, горошек душистый - 16, настурция 12-25, хмель 18-25, фасоль 3-6.

Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и многолетников, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте - осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте - осенью.

Послепосадочный уход. Поверхность ткани и места посадок засыпают ровным слоем мульчирующего материала и тщательно поливаем весь цветник. Чтобы растения лучше приживались, цвели и развивались их необходимо поливать и подкармливать специальными удобрениями. Мульчирование помешает росту сорняков и поможет сохранить влагу в почве. Слишком разросшиеся или потерявшие вид экземпляры необходимо поделить и посадить заново. При нападении вредителей принимать соответствующие меры.

2.5 Ассортимент древесно-кустарниковой и цветочной растительности

Правильное озеленение участка - это фактор эстетического, умственного, физического воспитания общества.

Подбирая растения, нужно учитывать не только художественные, но и практические цели. Так, рядовые посадки служат защитой от шума, ветра, снега, пыли.

При проектировании древесных и кустарниковых насаждений соблюдаются расстояния по нормам посадок между деревьями, а также расстояния между деревьями и стенами зданий и сооружений. Цветочное и древесное оформления участка полностью соответствуют выбранному стилю.

Сирень обыкновенная (Syrínga vulgáris L.)

Описание. Многоствольный листопадный кустарник высотой 2-8 м. Диаметр каждого ствола может достигать 20 см. Листья супротивные, простые, 4-12 см длиной и 3-8 см шириной, у основания сердцевидные или прямо срезанные, к вершине заострённые, зелёные, голые, плотные, цельнокрайние, с черешками до 3 см длиной. Цветки 6-10×5-8 мм, от лиловых и фиолетовых до белых, душистые, долго неопадающие, собраны в пирамидальные парные, прямостоячие или поникающие метёлки длиной 10-20 см. Цветёт ежегодно в мае - начале июня.

Химический состав. Цветки содержат эфирное масло и глюкозид сирингин. Растение ядовито.

Практическое использование. Цветки выделяют массу нектара, который из-за большой длины трубки мало доступен пчёлам. Пчёлы собирают с них небольшое количество пыльцы и нектара.

Яблоня домашняя (Malus domestica B.)

Описание. Дерево высотой преимущественно до 8 м с разнообразной формой кроны. Листья большей частью яйцевидные, по краю пильчато-городчатые, до 7 см длиной, темно-зеленые. Цветок правильный, пятичленный, венчик белый или розоватый, до 3 см в диаметре. Цветки расположены в зонтиковидных малоцветковых кистях. Плоды - яблоки, имеющие различную форму и окраску. Семена коричневые. Цветет в мае.

Применение. Пищевое. Одно из важнейших плодовых растений. Яблоки можно есть свежими, изготовлять компоты, кисель, варенье, вина и соки, сушить, консервировать. Лекарственное. Из древесины яблони можно делать небольшие изделия. Хороший медонос.

Химический состав и лекарственные свойства. Плоды яблони содержат дубильные вещества, органические кислоты, витамины, до 16% сахаров. В народной медицине яблоки применяют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Определение и похожие растения. Растение семейства розоцветных. Вид возник в результате гибридизации Яблони лесной (Malus silvestris Mill.), Яблони восточной (Malus orientalis Uglitzk.) и нескольких других видов. Яблоня домашняя имеет множество сортов, отличающихся, в частности, по срокам созревания и урожайности. Род Malus насчитывает 35 видов (по другим данным более 50). В культуре, помимо Яблони домашней, выращивают Яблоню сливолистную (Malus prunifolia (Willd.) Borkh.), известную под названием 'китайка'. Этот вид тоже представляет собой сложный гибрид и в диком виде не растет. Из дикорастущих видов в Средней полосе встречается Яблоня лесная (Malus silvestris Mill.), имеющая кислые и терпкие мелкие плоды (2-3 см в диаметре).

Вишня обыкновенная - (Prunus cerasus L.)

Жизненная форма вишни обыкновенной дерево или кустарник с симподиальным типом ветвления, достигающее высоты 10 м. Обычно же вишня ниже, всего 3-6 м.Корневая система стержневая.Кора на стволе и старых ветвях серая, иногда блестящая, с поперечными чечевичками. Кора на молодых ветвях красноватая или красно-коричневая.

Листья простые, черешковые, цельные, гладкие, блестящие, темно-зеленые сверху, нижняя сторона листа светлее. Форма листьев - эллиптическая, листовая пластинка заостренная. Длина черешка 2-3 см, а длина листовой пластинки 6-8 см.

Белые цветы собраны в соцветия зонтики. Актиноморфный цветок с двойным околоцветником: чашелистиков пять, они не срастаются; лепестков пять, свободных; тычинок 15-20; пестик один - характерный признак подсемейства сливовых; завязь верхняя. Опыляется вишня обыкновенная насекомыми.

Хотя плоды вишни в обиходе называют ягодами, с биологической точки зрения они таковыми не являются. Плод вишни обыкновенной - костянка: одна твердая косточка, окруженная сочной мякотью красного, бордового или вишневого цвета. Плоды любимы птицами, и если деревья не защитить, например сеткой, урожай достанется пернатым.

Барбарис обыкновенный - (Berberis vulgaris 'Atropurpurea')

Кустарник высотой до 2,5 м, с дугообразно отклоненными ребристыми ветвями. Побеги ярко-красные или красно-оранжевые, позднее бурые и тёмно-коричневые.

Почки яйцевидные, островатые, длиной 0,5 мм, красноватые. Листья ромбически-овальные, округлые или лопатчатые, на верхушке закруглённые или чуть заострённые, с клиновидным основанием, вместе с черешком длиной до 2 см, шириной 1 см, сверху ярко-зелёные, снизу сизые, осенью ярко-красные, цельнокрайние. Колючки простые, топкие и упругие, длиной около 1 см.

Цветки в немногоцветковых (2-5) пучках, коротких кистях или одиночные, жёлтые, красноватые снаружи, диаметром до 1 см.

Ягоды кораллово-красные, блестящие, эллипсоидальные, длиной до 1 см. В 1 кг 5,9 тыс. плодов, или 88,5 тыс. семян; вес 1 тыс. семян 9-17,6 г.

Цветёт в мае. Плодоносит в сентябре - октябре.

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L)

Двудомный стелющийся кустарник высотой 1-1,5 м. Быстро разрастается в ширину и образует плотные заросли. Реже встречаются небольшие деревья до 4 м высотой с изогнутыми стволами. Кора красно-коричневая, отслаивающаяся.

Побеги содержат эфирное масло, ядовиты.

Хвоя двух типов: у молодых растений и на затенённых ветвях игловидная, прямостоячая, заострённая, 4-6 мм длиной, сверху - синевато-зелёная, мягкая, с чётко выделяющейся срединной жилкой; у взрослых растений хвоя чешуевидная, расположенная черепитчато. Характерным признаком вида является резкий запах, который издают хвоя и побеги при растирании. Хвоя сохраняется три года.

Растение двудомное. Шишкоягоды поникающие, мелкие (5-7 мм), буро-чёрные с сизым налётом, округло-овальные, большей частью двусемянные. Семена созревают осенью и весной следующего года.

Засухоустойчив, светолюбив, малотребователен к почве, устойчив к дыму и газам, обладает почвозащитными свойствами.

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius L.)

Кустарник высотой до 1,5-3 м. Ветви поникающие. Кора коричневая или буроватая с возрастом отслаивающаяся. От почек вниз по побегу идут хорошо заметные рёбра. Почки продолговато-яйцевидные, бурые, длиной 4-6 мм.

Сердцевина широкая, бурая; древесина белая.

Листья округло-яйцевидные или округло-эллиптические, длиной до 4 см, с 3—5 тупыми лопастями, из которых средняя более крупная. Край листа пильчато-зубчатый. Листовые пластинки сверху зелёные, снизу более светлые. Осенью золотистые.

Цветки белые или розовые собраны в выпуклые щитковидные соцветия. Цветёт в июне-июле.

Плоды многолистовки, собранные из 3-5 кожистых вздутых листовок, с вверх стоящими долями чашечки.

Туя западная Филиформис (Thuja occidentalis Filiformis)

Необычный многоствольный хвойный кустарник с нитевидной ярко-зеленой хвоей, своим видом напоминает стог сена. Высота взрослого растения до 2 м, дмаметр 1,5м. Растет медленно. К почвам нетребователен, но предпочитает влажные, нейтральные, хорошо дренированные суглинки. Не переносит сухости. Рекомендуется посадка на полном солнце или полутени, в тени окраска хвои становится менее насыщенной.

Туя западная (Thuja occidentalis 'Tiny Tim')

Очень медленно растущий, карликовый вечнозеленый кустарник с шаровидной, тонко разветвленной кроной. Особенности листвы - чешуевидные, средне-зеленого цвета, уплощенные перьевидные листья. Напоминает округлый курган. В 10 лет высота растений этой формы 30 см, диаметр кроны 40 см. Диаметр кроны взрослого растения до 1.5 м, высота 0.5-1 м.  Растет медленно. Светолюбива. К почвам нетребовательна, переносит сухость почвы и избыточное увлажнение, но предпочитает свежие, достаточно увлажненные плодородные суглинки. Морозостойка. Применение: одиночные посадки, группы, на каменистых горках.

Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocíssus quinquefolia)

Быстрорастущая лиана, в природе достигает 20-30 м. Молодые побеги красноватые, затем тёмно-зелёные. Растёт, поднимаясь по гладким поверхностям с помощью усиков с пятью - восемью разветвлениями, заканчивающихся липкой подушечкой (присоской) размером 5 мм.

Листья пальчатосложные из пяти, реже трёх (чаще у молодых побегов) листочков. Листочки черешчатые яйцевидные, прикреплены к одному центральному черешку. Верхушка листочка заострённая, края пильчатые. Листья сверху зелёные, тусклые; снизу - синевато-зелёные, опушённые. Осенью приобретают ярко-красный, багряный окрас на солнечной стороне и светло-желтый в тени.

Небольшие зеленоватые цветки собраны в верхушечные соцветия - сильно разветвлённые метёлки с чёткой центральной осью, на которой находятся от 80 до 150 цветков. Цветение поздней весной.

Тёмно-синие, почти чёрные плоды диаметром 5-7 мм созревают в конце лета или ранней осенью. Ягоды содержат щавелевую кислоту, несъедобны для человека, но являются пищей для птиц зимой.

Золотарник гибридный (Solidago 'Crown of Rays')

Многолетнее корневищное растение. До цветения золотарник красиво смотрится в саду, кустики компактные, зеленые. Цветки мелкие, зелено-желтые. Цветение с июля по сентябрь. Листья цельные, зеленые. Золотарник неприхотлив в уходе. Обычно его высаживают в открытых солнечных местах, хотя он растет и в полутени. Почвы должны быть хорошо увлажненными и богатыми питательными веществами.

Золотарник быстро разрастается, поэтому его нужно делить каждые 4-5 лет. Растение зимостойкое, под зиму надо обрезать.

Золотарник Супер Краун хороший материал для срезки, для осенних и зимних букетов. Используется в озеленении группами и в одиночных посадках на газонах, в живых изгородях, по берегам водоемов. Прекрасное медоносное растение.

Бархатцы отклоненные (Tagetes patula 'Bolero')

Это классическая разновидность растения высотой 15-20 см с пышными соцветиями и волнистыми лепестками желто-красного цвета. Когда речь заходит о бархатцах, большинство людей представляет именно их. Этот сорт относится к виду отклоненных бархатцев. Сорт Болеро хорошо переносит полутень и зацветает через 1,5 месяца после появления всходов.

Лилейник гибридный (Hemerocallis 'American Indian')

Корневищные травянистые многолетники с мочковатыми мясистыми корнями. Мечевидно-изогнутые листья образуют плотные кусты. Цветки по форме похожи на цветки лилий, крупные, чаще воронковидные, шестираздельные, с небольшой трубкой, собраны по 2-10 в раскидистые соцветия. Каждый цветок живет один день, но множество цветков на взрослом растении обеспечивают длительное цветение. В пасмурную прохладную погоду цветки живут до шести дней. Общая продолжительность цветения куста 25 и более дней. Лилейник один из самых малотребовательных многолетников. Зимостоек, засухоустойчив, жизнестоек. Сохраняет декоративность с весны до глубокой осени.  На зиму можно не обрезать, лишь подсыпать к кустам торфокомпост.  На одном месте может расти очень долго, образуя крупные, широкие кусты.

Цинерария приморская или серебристая (Cineraria maritima)

Это многолетняя вечнозеленая невысокая кустарниковая культура с необычными по форме и окраске листьями, которые придают ажурный вид и торжественность всему растению в целом. Цинерария принадлежит к семейству Астровых.

Отличительными особенностями куста являются сильноразветвленные побеги с жесткой, местами одревесневающей поверхностью, перисто-рассеченные листья с плотным серебристым опушением, соцветия - корзинки из цветков желтого цвета небольшого диаметра и плоды - семянки. Средняя высота растения 40-50 см. Период цветения цинерарии начинается со второго года жизни и продолжается с начала лета и до конца сентября. Куст можно выращивать как однолетнее садовое растение или в качестве комнатной культуры

Сальвия ярко-красная (Salvia coccinea 'Lady in Red')

Многолетнее растение или полукустарник, высотой 50-80 см с ветвистым от основания стеблем и темно-зелеными шершавыми листьями. Цветки мелкие, ярко-красные, собраны в рыхлые мутовчатые соцветия на верхушках ветвей. Длиной они могут быть от 20 до 45 см. Сортов у нее немного: Lady in Red - ярко-красная высотой до 40 см; Rose Salmon - белая с лососево-розовой чашечкой и Snow Nymph - высотой 30-40 см, с цветками снежно-белой окраски. Есть у этой сальвии сорта с необычными двуцветными окрасками, размножаемые вегетативно.

Хоста волнистая (Hosta undulata 'Univittata')

Одна из японской разновидности хосты. Продолговатые листья достигают в длину 20 сантиметров, а в ширину - 13 сантиметров. Волнистые, с цельным краем и белым центром. У основания листа встречаются зеленые и белые участки. Цветки имеют форму колокольчика, бледно-фиолетовые, длиной до 5 сантиметров. Цветение приходится на середину лета.

Место происхождения волнистой хосты - Япония. Для хосты волнистой характерно наличие листьев небольшого размера. Также она обладает желобчатыми черешками и маленькими крыльями. Форма листьев овально-заостренная, характерны волнистые прожилки и белая полоса в самом центре.

Куст отличается небольшой высотой и компактным размером, поэтому растение отлично подходит для посадки в альпинариях. С помощью волнистой хосты можно создавать контрастные композиции, сочетая ее с хостами, имеющими одноцветные листья.

Вербена жесткая (Verbena rigida)

Однолетние или многолетние травянистые или полукустарниковые растения высотой до 1 м. Стебель четырёхгранный, прямостоячий, распростёртый или стелющийся, опушённые. Листья супротивные.

Цветки мелкие, 1,5-2,5 см в диаметре, сидячие, с 5-зубчатой чашечкой, ворончатым, почти двугубым 5-лопастным венчиком, собраны по 30-50 в конечные щитковидные или метельчатые соцветия, колосья или кисти, редко они пазушные. Вербена имеет большой спектр окраски: белая, жёлтая, розовая, ярко- и тёмно-красная, лососёвая, голубая и тёмно-синяя. Цветки могут быть одноцветные, а также с белым или кремовым глазком.

Плод - светло-коричневый или зеленоватый сборный орешек, распадающийся на четыре части. В 1 г до 300 семян.

Цветёт с июня до октября.

Колеус шлемниковидный (Solenostemon scutellarioides 'Green Gold Queen‘)

Колеус Блюма представляет собой полукустарник со стеблями высотой до 80 см. Стебли у растения ребристые, четырёхгранные.

Листья яйцевидной формы, на вершине заострённые, различной окраски: тёмно-красные, коричнево-жёлтые, почти чёрные, белые, кремового цвета, розовые, красные, бордовые, фиолетовые. Встречаются также листья изумрудной окраски в сочетании с жёлтыми или красными пятнами.

Соцветие растения - сложный колос. Цветки лилово-сиреневого цвета.

Лобелия синяя (Lobelia siphilitica)

Многолетнее травянистое растение с тонкими, сильно ветвящимися, густо облиственными побегами без прикорневой розетки.

Кусты шаровидные, компактные или стелющиеся, 10 - 40 см высотой; междоузлия сближенные. Развиваются цветущие побеги первого, второго и третьего порядков. Побеги содержат млечный сок. Прилегающие к земле стебли, способны к укоренению. Соцветия малоцветковые.

Цветёт с июня по сентябрь - октябрь, семена созревают в августе - сентябре.

Лук голубой ( Allium caeruleum)

Многолетнее травянистое растение, 25-95 см высотой. Листья трёхгранные. Цветки ширококолокольчатые, 0,4-0,5 см длиной, голубые, собраны в полушаровидный или шаровидный зонтик.

Хозяйственное значение и применение. Луковицы съедобны. Может быть использован в качестве декоративного растения.

Бархатцы прямостоящие (,Tagetes 'Boy Series‘)

Однолетнее травянистое растение. Корневая система мочковатая. Стебель прямостоячий, раскидистый, 20-80 см высотой.

Листья очерёдные, перисторассечённые или перисто-раздельные, зубчатые, от светло-зелёных до тёмно-зелёных.

Соцветия - простые или махровые, жёлтые или оранжевые корзинки, одиночные, на длинных цветоносах, 3-10 см длиной.

2.6 Подготовка посадочных мест и посадка древесно-кустарниковой растительности

Посадки деревьев, кустарников на садово-парковых объектах являются одним из основных и ответственных этапов производственного цикла озеленительных работ.

Посадки древесных растений при озеленении объектов веду специализированные строительные предприятия или фирмы с помощью высококвалифицированных кадров - ландшафтных инженеров и техников, садово-парковых рабочих-озеленителей.

Посадочные работы в современном садово-парковом строительстве проводятся с помощью специальной техники и автотранспорта - машин и механизмов, автокранов для погрузки и разгрузки растений, прицепных платформ для перевозки растений, специального инструмента и оборудования

Успех посадочных работ во многом определяется четкостью в организации производственного процесса, в быстром, без какого-либо нарушения технологии проведении таких работ, в максимальном сокращении периода между выколкой растений на месте выращивания и самой посадкой на объекте.

Большое значение имеют происхождение самих высаживаемых на объекты растений, их размеры, учет особенностей формирования и выращивания в питомнике.

Весь посадочный материал отбирается строго соответствии с существующими кондициями.

При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного матери-ала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), период времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30 листьев, применены и регулярно обмываться водой в течение месяца. Категорически запрещается завозить и высаживать в городе деревья и кустарники слабо развитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с наличием ран, повреждениями кроны и штамба, а также поврежденных вредителями и болезнями.

Для ремонта, реконструкции и реставрации насаждений могут использоваться растения больших параметров, чем предусмотрено стандартом. При перевозках партий саженцев из других областей республик и стран каждая партия должна сопровождаться сертификатом (разрешением) Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного материала в питомниках необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест необходимо устраивать дренаж.

Ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников должны быть выкопаны заранее (не менее 2-3 ч до посадки). Ямы, предназначенные для высадки зимой крупномерного осадочного материала с замороженным комом, с целью удешевления работ рекомендуется готовить с осени или в начале зимы в еще талых или несколько промерзших грунтах.

После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом.

2.7 Послепосадочный уход за растениями

Уход за деревьями и кустарниками в первый вегетационный период является решающим в обеспечении приживаемости. Одновременно с поливом высаженных деревьев и кустарников вносят раствор стимуляторов роста.

Весной у всех свежепосаженных растений производят легкую обрезку кроны, промазывают садовой замазкой все обнаруженные раны, а после распускания листьев вырезают сухие ветки и лишние сучья.

Особое внимание должно быть уделено поливу. Кратность полива должна быть не менее 5-7 раз. Норма полива во многом зависит от погодных условий, механического состава почв и биологических свойств пород.

В первый год вегетации полив прекращают в августе, чтобы обеспечить полное вызревание побегов и подготовку растений к зиме. При засушливой осени все растения под зиму должны быть обильно политы. Летом помимо полива проводят дождевание крон в засушливую погоду.

Уход за почвой приствольных лунок должен быть регулярный. За сезон 4-5 раз пропалывают сорняки в лунках. Вслед за прополкой почву рыхлят мотыгами на

глубину 1-5 см, не повреждая при этом корни. Последнее рыхление производят под зиму.

В течение лета регулярно проверяют крепление растений к кольям. Их убирают примерно на третий год после посадки.

2.8 Малые архитектурные формы

Малые архитектурные формы (МАФ) - это сооружения, предназначенные для архитектурно-планировочной организации садов и парков, создания комфортного отдыха посетителей, ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом.

Малые архитектурные формы классифицируются на следующие типы (или категории):

- декоративные МАФ - скульптура, фонтаны, вазы, декоративные водоёмы, декоративные стенки, трельяжи и решётки, альпийские горки или рокарии и др.;

- утилитарного характера МАФ; к ним относятся пандусы, лестницы, подпорные стенки, беседки, навесы, мостики, торговые киоски, скамейки, ограды и др.

Утилитарные МАФ подразделяются на несколько типов:

- МАФ, организующие рельеф и оформляющие отдельные участки территории; это прежде всего декоративное мощение, открытые лестницы, пандусы, откосы;

- устройства для размещения растений цветочницы, трельяжи;

- искусственные водные устройства - бассейны, пруды, каскады, водопады, питьевые фонтанчики, водные карусели и др.;

- ограждающие МАФ - ограды, стенки, парапеты;

- устройства для отдыха - оборудование площадок и пляжей, павильоны, садово-парковая мебель;

- устройства для торговых и коммунальных услуг - киоски, палатки, ларьки, оборудование детских и хозяйственных площадок и др.

Малые формы утилитарного характера должны быть выполнены в соответствии с ландшафтно-архитектурными и эстетическими требованиями, предъявляемыми к объекту озеленения, из прочных материалов, отличающихся высокой степенью устойчивости к воздействию факторов внешней среды.

Все МАФ по способам изготовления подразделяются на две крупные группы:

1) МАФ изготовления по специально разработанным и индивидуальным проектам;

2) МАФ изготовления по типовым проектам из типовых элементов и конструкций.

МАФ из типовых элементов широко применимы в массовой жилой застройке, на ряде общегородских объектов озеленения. В настоящее время проектными организациями выпущен в свет ряд альбомов типового оборудования для объектов озеленения. Существует целый ряд специальных конструкторских бюро и производственных фирм, занимающихся производством, сборкой МАФ из типовых элементов, а также их установкой на объектах по разработанному проекту.

2.9 Рабочие чертежи

2.9.1 Генеральный план

Генеральный план благоустройства и озеленения территории (M1:200, 1:100). Генеральный план сада большой площади - от 0,5 га - может быть выполнен в масштабе 1:500. На генплане указывают зоны и основные элементы ландшафта, все существующие сохраняемые и проектируемые постройки, дорожно-тропиночную сеть, водоемы и водные устройства, малые архитектурные формы, указывают места расположения светильников. Элементы обозначают цифрами, на генплане помещают экспликацию зон сада. На итоговом генплане отражены все решения, связанные с инженерным и дендрологическим разделом: точная привязка и протяженность подпорных стен, лестниц, откосов, пандусов, лотков водостока, точное размещение деревьев и кустарников. Посадки деревьев и кустарников обозначают в масштабе взрослых растений. Породы деревьев и кустарников могут быть обозначены цифрами на генплане, но чаще выносятся на отдельный чертеж дендроплан. Типы мощений, кроны деревьев и кустарников, газоны, цветники обозначают цветом или в графике, выносят в перечень условных обозначений, который помещают на лист генплана. На лист выносят также таблицу баланса территории. Поскольку лист генерального плана является основным демонстрационным чертежом, допускается размещение на нем зарисовок отдельных элементов ландшафта.

3 Практический раздел

3.1 Архитектурно-планировочное решение

На основание проведенного анализа территории мемориального дома-музея Тюлькина было принято решение:

После проведенного анализа территории, нами были разработаны следующие рекомендации:

Перед тем как приступить к озеленению территории, необходимо провести первоначальные работы по ее благоустройству, а именно:

- выкорчевать малину обыкновенную с полным удалением корневых остатков. После проделанной работы необходимо перекопать почву;

-аналогичные работы провести на участке где произрастает ежевика обыкновенная;

- выполнить санитарную обрезку, прореживание и укорачивание ветвей яблони обыкновенной, сирени обыкновенной, с целью оздоровления и улучшения эстетического вида;

- выполнить обрезку порослевых побегов вишни обыкновенной, с целью омоложения и разрежения куста;

- восстановить бетонное покрытие дорожно-тропиночной сети на разрушенном участке от середины до хозяйственного блока;

- подготовить участки под посев газона, (перекопать с одновременным внесением удобрении и произвести выравнивание);

- отмыть от грязи скульптуру.

Далее переходим к рекомендациям по озеленительным работам. В целом, благоустройство и озеленение территории рекомендуем выполнить в регулярном стиле.

Выполнить посадку следующих древесно-кустарниковых растений

- пузыреплодник калинолистный (Physocarpus) - 6 шт;

- барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris 'Atropurpurea') - 6 шт;

- девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia) - 4 шт.

- можжевельник казацкий (Juniperus sabina) - 4 шт.

- золотарник гибридный (Solidago 'Crown of Rays') - 11 шт.

- туя западная (Thuja occidentalis 'Filiformis') - 1 шт.

- туя западная (Thuja occidentalis 'Tiny Tim') - 1 шт.

Выполнить зону отдыха возле дома

Продумать весь цветочный ассортимент для цветников.

3.2 Обоснование выбора древесно-кустарниковой растительности

Вся древесно-кустарниковая растительность была подобрана с учетом климата, почвы и зоны района. Так же приняли во внимание места посадки, кустарники были высажены перед домом на улице, вдоль забора в южной части участка, так же была посажена кустарниковая растительность в северной части участка для декорации стены хозяйственного блока. Перечень растений указан в таблице 6.

Таблица 6 - Ведомость кустарниковой растительности

| № | Наименование | Возраст | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревья |  |  |  |  |
|  | Туя западная (Thuja occidentalis 'Filiformis' | 7 | 1 |  |
|  | Туя западная (Thuja occidentalis 'Tiny Tim') | 7 | 1 |  |
| Кустарники |  |  |  |  |
| 1 | Пузыреплодник клинолистный (Physocarpus opulifolius) | 6 | 6 | саженец |
| 2 | Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris 'Atropurpurea') | 6 | 6 | саженец |
| 3 | Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia) | 2 | 4 | саженец |
| 4 | Золотарник гибридный (Solidago 'Crown of Rays') | 1 | 11 | саженец |
| 5 | Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) | 2 | 4 | саженец |

3.3 Обоснование выбора цветочной растительности

Цветочная растительность была подобрана с учетом продолжительного цветения для сохранения декоративности данного ассортимента, большинство цветов - это однолетники. Перечень растений указан в таблице 7.

Таблица 7 - Посадочная ведомость цветочной растительности

| № | Наименование | Жизненная форма | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цинерария серебристая (Cineraria ceratophylla) | о | 84 | свет |
| 2 | Бархатцы отклоненные (Tagetes patula 'Bolero') | о | 108 | свет |
| 3 | Лилейник гибридный (Hemerocallis 'American Indian') | м | 24 | свет |
| 4 | Сальвия ярок-красная (Salvia coccinea 'Lady in Red' | о | 20 | свет |

Продолжение таблицы 7

| 5 | Вербена жесткая (Verbena rigida) | о | 10 | свет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Колеус шлемниковидный (Solenostemon scutellarioides 'Green Gold Queen‘) | о | 6 | свет |
| 7 | Лобелия синяя (Lobelia siphilitica) | о | 4 | свет |
| 8 | Лук голубой (Allium caeruleum) | о | 7 | свет |
| 9 | Бархатцы отклоненные (Tagetes patula 'Orange Sophia‘) | о | 10 | свет |
| 10 | Бархатцы прямостоящие (Tagetes 'Boy Series‘) | о | 10 | свет |
| 12 | Хоста волнистая (Hosta undulata 'Univittata') | м | 3 | свет |

3.4 Календарный график декоративности предлагаемого ассортимента древесно-кустарниковой и цветочной растительности

Весь подбор древесно-кустарниковой и цветочной растительности подобран так, чтобы на протяжение всего сезона сохранял цветовую гамму и декоративность. Весь ассортимент представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Календарный график декоративности предлагаемого ассортимента древесно-кустарниковой и цветочной растительности

| № | Наименование | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Деревья хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туя западная (Thuja occidentalis 'Filiformis' | хвоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туя западная (Thuja occidentalis 'Tiny Tim') | хвоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 8

| Кустарники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цветение |  |  | листва |  |  | листва |  |  |  |  |  |
| 2 | Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris 'Atropurpurea') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цветение |  |  | листва |  |  | листва |  |  |  |  |  |
| 3 | Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цветение |  |  | листва |  |  | листва |  |  |  |  |  |
| 4 | Золотарник гибридный (Solidago 'Crown of Rays') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | листва |  |  | листва |  |  | листва |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) | хвоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лилейник гибридный (Hemerocallis 'American Indian') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  | листва |  |  |  |  |  |  |
|  | Вербена жесткая (Verbena rigida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колеус шлемниковидный (Solenostemon scutellarioides 'Green Gold Queen‘) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лобелия синяя (Lobelia siphilitica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 8

|  | Лук голубой ( Allium caeruleum) |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бархатцы отклоненные ( Tagetes patula 'Orange Sophia‘) |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |
|  | Бархатцы прямостоящие ( Tagetes 'Boy Series‘) |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |
|  | Сальвия ярко-красная (Salvia coccinea 'Lady in Red') |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |
|  | Цинерария серебристая (Cineraria ceratophylla) |  |  |  |  | цветение |  |  |  |  |
|  | Бархатцы отклоненные (Tagetes patula 'Bolero') |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |
|  | Сальвия ярок-красная (Salvia coccinea 'Lady in Red') |  |  |  |  |  | цветение |  |  |  |
|  | Хоста волнистая (Hosta undulata 'Univittata') |  |  |  |  |  | листва |  |  |  |

3.5 Сроки реализации проекта

Таблица 9 - Календарь выполнения работ

| № | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка территории | апрель |  |
| 2 | Вырубка кустарника (диаметр ствола до 5 см) | начало апреля |  |
| 3 | Обрезка и формирование кроны деревьев | начало апреля |  |
| 4 | Разработка/разравнивание грунта вручную | апрель |  |
| 5 | Укладка бетонного покрытия | апрель-май |  |
| 6 | Внесение плодородной почвы | апрель-май |  |

Продолжение таблицы 9

| 7 | Устройство газона | май |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Посадка древесно-кустарниковой растительности | апрель-май |  |
| 9 | Посадка цветочной растительности | апрель-май |  |
| 10 | Полив | май-август |  |
| 11 | Уход за цветочной растительностью | май-август |  |

3.6 Сметная стоимость элементов архитектурно-планировочного решения

Затраты на осуществление проекта представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Общая смета проектируемых элементов

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые элементы |  |  |  |  |  |
| 1 | Укладка бетонного покрытия | м2 | 34 | 200 | 6800 |
| 2 | Укладка щебня | м2 | 20 | 1900 | 38000 |
| 3 | Скамейка | шт | 2 | 2000 | 4000 |
| Итого: |  |  |  |  | 48800 |
| Древесно-кустарниковая растительность |  |  |  |  |  |
| 1 | Туя западная (Thuja occidentalis 'Filiformis') | шт | 1 | 3000 | 3000 |
| 2 | Туя западная (Thuja occidentalis 'Tiny Tim') | шт | 1 | 1900 | 1900 |
| 3 | Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) | шт | 6 | 250 | 1500 |
| 4 | Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris 'Atropurpurea') | шт | 6 | 330 | 1980 |
| 5 | Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia) | шт | 4 | 200 | 800 |
| 6 | Золотарник гибридный (Solidago 'Crown of Rays') | шт | 11 | 200 | 2200 |
| 7 | Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) | шт | 4 | 700 | 2800 |
| Итого: |  |  |  |  | 14180 |

Продолжение таблицы 10

| Цветочная растительность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лилейник гибридный (Hemerocallis 'American Indian') | шт | 24 | 100 | 2400 |
| 2 | Вербена жесткая (Verbena rigida) | шт | 10 | 30 | 300 |
| 3 | Колеус шлемниковидный (Solenostemon scutellarioides 'Green Gold Queen‘) | шт | 6 | 35 | 210 |
| 4 | Лобелия синяя (Lobelia siphilitica) | шт | 4 | 40 | 160 |
| 5 | Лук голубой ( Allium caeruleum) | шт | 7 | 35 | 245 |
| 6 | Бархатцы отклоненные ( Tagetes patula 'Orange Sophia‘) | шт | 10 | 30 | 300 |
| 7 | Бархатцы прямостоящие ( Tagetes 'Boy Series‘) | шт | 10 | 30 | 300 |
| 8 | Сальвия ярко-красная (Salvia coccinea 'Lady in Red') | шт | 8 | 35 | 280 |
| 9 | Цинерария серебристая (Cineraria ceratophylla) | шт | 84 | 35 | 2940 |
| 10 | Бархатцы отклоненные (Tagetes patula 'Bolero') | шт | 108 | 30 | 3240 |
| 11 | Сальвия ярко-красная (Salvia coccinea 'Lady in Red') | шт | 12 | 35 | 420 |
| 13 | Хоста волнистая (Hosta undulata 'Univittata') | шт | 3 | 150 | 450 |
| Итого: |  |  |  |  | 11245 |
| Всего: |  |  |  |  | 74225 |

Таблица 11 - Общая смета на рабочую силу

| Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена, руб. | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вырубка кустарника (диаметр ствола до 5 см) | м2 | 100 | 2000 | 2000 |
| Обрезка и формирование кроны деревьев | шт | 14 | от 400 | 5600 |
| Разработка/разравнивание грунта вручную | м2 | 474,9 | от 60 | 28494 |

Продолжение таблицы 11

| Завоз плодородного грунта | м3 | 15 | от 1400 | 21000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство газона "под ключ"(подготовка почвы, посев) | м2 | 614,90 | от 122.5 | 73325 |
| Укладка бетонного покрытия | м2 | 44 | от 500 | 22000 |
| Посадка древесно-кустарниковой растительности 2-2.5 м(подготовка ям, посадка) | шт | 2 | 4000 | 8000 |
| Посадка растений (подготовка цветника, посадка цветочной растительности) | шт | 259 | 50 | 12950 |
| Итого: |  |  |  | 173369 |

Таблица 12 - Калькуляция затрат

| № | Наименование | Общая стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на элементы проектирования | 74225 |
| 2 | Затраты на рабочую силу | 173369 |
| Итого: |  | 247594 |

Заключение

Объектом благоустройства и озеленения является территория Мемориального Дома-музея А.Э. Тюлькина, расположенного в Республике Башкортостан, в городе Уфа, на улице Волновая 21. Площадь данной территории составляет 790 м2 = 0,07 га. Проведя анализ территории было принято решение выполнить план благоустройства и озеленения территории дома-музея.

Создаваемая среда должна обеспечить людям любого возраста наилучшее представление о территории. Проводя больше времени гуляя на свежем воздухе гости дома-музея должны чувствовать себя уютно, безопасно комфортно. У каждого человека формируется свое мировоззрение под воздействием окружающей среды, особенно когда часть этого времени на свезем воздухе. Поэтому очень важно, чтобы благоустройство и озеленении территории дома-музея было удобным, красивым и уютным.

При выполнении проекта были решены следующие задачи:

- выполнить анализ территории объекта проектирования;

- выполнить архитектурно-планировочное решение;

- разработать рекомендации по благоустройству территории;

- разработать рекомендации по озеленению территории;

- составить график реализации проекта;

- выполнить сметную ведомость.

Данные мероприятия по озеленению позволят улучшить экологическую обстановку и эстетический вид территории.

Список используемых источников

- Грачева А.В. Основы зеленого строительства. Озеленение и благоустройство территории: учеб. пособие. М.: ФОРУМ, 2009. 352 с.

- Скакова А.Г. Архитектурно-графическое оформление ландшафтного проекта. М.: Академия, 2014. 192 с.

- Теодоронский В.С., Горбатова В.И. Озеленение населенных мест с основами градостроительства. М.: Академия, 2011. 128 с.

- Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство: учебник. – 2-е изд. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. 336 С.

- Сайт Studbooks https://studbooks.net (дата обращения 14.04.19)

- Сайт Газоны и их классификация URL:https://www.uzhniy.ru (дата обращения 14.04.19)

- Сайт Ассортимент декоративных древесных растений используемых на объектах ландшафтной архитектуры URL:https://allrefrs.ru (дата обращения 14.04.19)

- Сайт Студенческая библиотека онлайн URL:https://studbooks.net (дата обращения 14.04.19)

- Сайт StudFiles URL:https://studfiles.net (дата обращения 16.04.19)